### Контрольные вопросы

- Какие основные типы памяти существуют в архитектуре CUDA и чем они отличаются по скорости доступа?

В архитектуре CUDA используются несколько основных типов памяти: глобальная, разделяемая, локальная, регистровая, константная и текстурная память. Они различаются прежде всего скоростью доступа и пропускной способностью. Глобальная память является наиболее медленной, но предоставляет наибольший объем. Разделяемая память располагается на уровне блока потоков и обеспечивает быстрый доступ к данным за счет близости к вычислительным модулям. Регистровая и локальная память используются для хранения временных данных и обладают минимальной задержкой. Константная и текстурная память предназначены для специализированных шаблонов обращения и могут эффективно кэшироваться.

- В каких случаях использование разделяемой памяти позволяет ускорить выполнение CUDA-программы?

Разделяемая память ускоряет выполнение CUDA-программы в тех случаях, когда данные используются многократно внутри одного блока потоков, и доступ к глобальной памяти можно заменить предварительной загрузкой данных в буфер. Это уменьшает количество обращений к глобальной памяти, снижает задержки и повышает пропускную способность. Такой подход особенно эффективен для алгоритмов редукции, матричных операций, фильтрации, сортировок и сверток..

- Как шаблон доступа к глобальной памяти влияет на производительность GPU-программы?

Шаблон обращения к глобальной памяти существенно влияет на производительность, поскольку устройство объединяет последовательные запросы различных потоков в один более крупный запрос. При последовательном обращении потоки получают данные эффективно. При разрозненном или нерегулярном доступе требуется больше отдельных операций чтения, что снижает итоговую производительность.

- Почему одинаковый алгоритм на GPU может показывать разное время выполнения при разных способах обращения к памяти?

Один и тот же алгоритм может показывать различное время выполнения при разных способах обращения к памяти, поскольку именно работа с памятью является ключевым источником задержек. Использование разделяемой памяти, уменьшение числа обращений к глобальной памяти и оптимизация способов чтения и записи способны значительно ускорить выполнение без изменения вычислительной логики алгоритма.

- Как размер блока потоков влияет на производительность CUDA-ядра?

Размер блока потоков влияет на производительность CUDA-ядра, так как определяет количество одновременно выполняемых потоков и степень загрузки вычислительных модулей. При слишком малом размере блоков устройство может простаивать, а при слишком большом размере возникают ограничения по использованию регистров и разделяемой памяти. С практической точки зрения оптимальный размер блоков выбирается кратным аппаратной группе исполнения потоков.

- Что такое варп и почему важно учитывать его при разработке CUDA-программ?

Потоки в GPU объединяются в аппаратные группы фиксированного размера. Эти группы выполняют одну и ту же инструкцию одновременно. Если потоки внутри группы расходятся в логике выполнения, возникает последовательная обработка, что снижает скорость. Поэтому важно учитывать структуру выполнения и доступ к данным на уровне таких групп при проектировании CUDA-программ.

- Какие факторы необходимо учитывать при выборе конфигурации сетки и блоков потоков?

При выборе конфигурации сетки и блоков учитываются размер входной задачи, число доступных вычислительных модулей, количество регистров на поток, объем разделяемой памяти, ожидаемая загрузка устройства и характер обращения к памяти. От правильного выбора конфигурации зависит эффективность параллелизации и рациональное использование аппаратных ресурсов.

- Почему оптимизация CUDA-программы часто начинается с анализа работы с памятью, а не с изменения алгоритма?

Оптимизация CUDA-программ чаще всего начинается с анализа работы с памятью, поскольку ограничителем производительности обычно является не вычислительная часть, а скорость передачи данных. Улучшение обращения к памяти способно дать кратное ускорение даже без изменения самого алгоритма, тогда как изменение алгоритма без устранения узких мест памяти редко приносит заметный эффект.